WSRT, jpr, 4 aug 2008

Ciat water koelmachine

type LD 500  120 kW koelvermogen

op 8 april 2005 geinstalleerd

vier compressoren en twee freon R407R circuits

twee koelventilatoren (waarvan een frequentie gestuurd)

sturing: op koelwater koude zijde temperatuur (11 graden kontinue)

storing?

-lees display af, noteer wat er staat en welk lampje brand

-lees fout memory uit:

druk op Esc, ga met + naar nummer 7 [fault memory] en lees af

ga terug: druk op Esc, ga met + naar 2 [unit status]

Bij  [HP Manual]  fout melding:

-druk [reset] in, dit is rechtsonder de herstel knop

Indien de vier compressor led’s groen kort flitsen dan moet je een minuut wachten en is alles oke.

Harde computer reset: schakel de hoofdschakelaar (grote rode handel) even uit, dan aan en wacht.

Doe de deur open met de sleutel die in het logboek zit, ook bij iemand in de la ligt, ook op de console koelmachine ligt.

In de machine, linksonder, zitten twee freon druksensoren: HP1 en HP2.

Druk het rubber dopje rustig en diep in om te resetten.

Kijk op het display, flitsen de vier groene led’s? Dan is alles oke en even wachten.

Bij  [Waterflow fault]  melding:

Kijk in cv ruimte of hoofdpomp draait. Kijk in muurkast: staat de stotz en aardlek in?

Draait de hoofdpomp, dan is misschien het waterfilter een beetje verstopt.

Waterfilter schoonmaken:

-Zet koelmachine uit door op het display linksboven UIT te drukken.

-Zet de hoofdpomp uit door in de cv ruimte de 1e stotz uit te schakelen. (De aardlekschakelaar is hier de hoofdschakelaar, deze aan laten voor de kleine pompen)

-In cv ruimte: draai, langzaam, beide grote waterafsluiters dicht

-Neem een rode handel mee naar het watervat en draai de afsluiter tussen watervat en koelmachine dicht.

-Maak het filterhuis open en spoel het filter uit in het wegstromende water.

-Maak het filterhuis dicht (niet te strak!)

-Zet de afsluiter tussen watervat en koelmachine weer open.

-In cv ruimte: zet beide waterafsluiters open

-in cv ruimte: schakel de hoofdpomp weer aan

-Op koelmachine display: druk linksboven om de machine weer op te starten.

De pompen staan op de no break. De koelmachine staat, met garages en compressor hok, op het huishoudnet (eigen grondkabel).